załącznik nr 4 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 4 - Aparat EKG

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do EKG - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12-kanałowy elektrokardiograf | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Min. 7" dotykowy wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | regulowana długość zapisu badania automatycznego min. od 6 do 15 sekund | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | wydruk w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu (szerokość papieru: 112 mm) lub drukarce zewnętrznej | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | baza pacjentów i badań min. 900 pacjentów i 900 badań | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Urządzenie przystosowane do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | niezależna dla każdego kanału, detekcja niewłaściwego kontaktu elektrody ze skórą pacjenta | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi email | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | bezprzewodowa (przez Wi-Fi) lub przewodowa komunikacja z siecią LAN lub z siecią Internet za pośrednictwem sieci LAN | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | realizacja zleceń w standardzie HL7 na wykonanie badań EKG – wymagana dwukierunkowa integracja z systemem AMMS firmy Asseco | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Możliwość rozbudowy o przystawkę do spirometrii | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | komunikacja z siecią LAN/Internet: bezprzewodowo (Wi-Fi) lub przewodowo (Ethernet), | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | wysyłanie dokumentacji medycznej oraz zapisów badań EKG na dowolną skrzynkę odbiorczą e-mail lub inny aparat EKG, | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | zasilanie sieciowo-akumulatorowe | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | waga: max.1,3 kg | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Wyposażenie standardowe min.: kabel EKG, elektrody przyssawkowe, elektrody kończynowe klipsowe, żel EKG 250g, papier EKG, kabel zasilajacy | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 12-kanałowy elektrokardiograf | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Min. 7" dotykowy wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości | tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta.

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/