załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 2 - Videobronchoskop diagnostyczny HD

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Videobronchoskop diagnostyczny HD - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Videobronchoskop video, chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD. | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Średnica kanału roboczego: min. 2,8 mm. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Głębi ostrości min. 3-100 mm. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Średnica tuby wziernikowej: max 6,4 mm. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Średnica końcówki dystalnej: max 6,1 mm. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Długość robocza wziernika min. 600mm. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Długość całkowita max. 880 mm. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zagięcie końcówki sondy wziernikowej: - góra/dół: min. 180˚/130˚. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pole widzenia: min. 120˚. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym videobronchoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wejście do kanału instrumentalnego typu LUER. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Aparat dostosowany do funkcji BAL. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zawór testera szczelności w konektorze. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Odłączalny, jednorazowy zawór ssący (w komplecie min. 100 szt.). | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Obrotowy konektor w zakresie min 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Złącze sprzężenia zwrotnego umieszczone na konektorze. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Konektor do videobronchoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym oraz nazwą producenta. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę). | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Oferowany aparat musi być w pełni kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego procesorem obrazu typu EPK-3000 firmy PENTAX. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Oferowany aparat musi być w pełni kompatybilny z posiadaną myjnią endoskopową WD-440. | tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta.

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/