załącznik nr 3 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 3 - Rejestrator Holtera EKG

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rejestrator Holtera EKG – 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nazwa, model oferowanego aparatu. | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zapis 12-kanałowy, min. 48-godzinny lub 7-dniowy. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Możliwy podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Możliwość rejestracji stymulacji oraz dwóch rodzajów zdarzeń. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Karta SD do zapisu danych EKG. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zasilanie jedną baterią alkaliczną typu AA lub LiFe lub akumulatorem Ni-MH; bateria. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rozdzielczość wykrywania impulsów stymulacji 10 kHz. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Możliwość dołączenia imienia i nazwiska pacjenta do zapisu przebiegu EKG. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Min. trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sygnalizacja o min. uszkodzonej karty SD, wyczerpanej baterii, INOP. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach lub przez program HolCARD 24W w trybie komunikacji bezprzewodowej. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Filtr izolinii 0,05 Hz. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Funkcje oszczędności energii baterii. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Współpraca z systemem HolCARD 24W. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wymiary: 72x76x23 mm +/- 10%. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wyposażenie standardowe min. komplet elektrod, bateria alkaiczna typu AA, karta SDHC. | tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta.

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/