załącznik nr 6 SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 6 – Dwukanałowy aparat do elektroterapii z funkcją terapii podciśnieniowej

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dwukanałowy aparat do elektroterapii z funkcją terapii podciśnieniowej - 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dwukanałowy aparat do elektroterapii z funkcją terapii podciśnieniowej | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroterapia prądami: • Interferencyjny premodulowany: 0-70 mA • Interferencyjny czteropolowy: 0-70 mA • Prądy KOTZ: 0-70 mA • TENS biopolarny: 0-100 mA • Wysokonapięciowy: 0-500V • Mikroprądy: 0-1000 μs • TENS unipolarny: 0-110 mA • TENS bipolarny symetryczny: 0-80 mA • TENS bipolarny asymetryczny: 0-110 mA • TENS bipolarny interwałowy: 0-100 mA • Prądy diadynamiczne: 0-80 mA • Impulsy prostokątne unipolarne: 0-80 mA • Impulsy trójkątne unipolarne: 0-80 mA • Prąd galwaniczny ciągły: 0-80 mA • Prąd galwaniczny przerywany: 0-80 mA • Traebert: 0-80 mA • Impulsy prostokątne unipolarne interwałowe: 0-80 mA - Impulsy trójkątne unipolarne interwałowe: 0-80 mA | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Możliwość wprowadzenia różnych parametrów terapeutycznych dla poszczególnych kanałów oraz niezależne zegary dla każdego z obwodów aparatu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Możliwość modulacji amplitudy w następujących opcjach: • udarowej • posuwisto-zwrotnej • wektorowej | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dwa całkowicie niezależne obwody | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Duży, czytelny, kolorowy panel | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zegar zabiegowy (1-60 min) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Regulacja natężenia prądu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zakres wskazań prądu: 0-99 mA | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zasilanie: 220-230V/50Hz | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wymiary: 33 x 20 x 19 cm +/- 5% | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Waga: 2,3 kg +/- 10% | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Możliwość współpracy z aplikatorem do laseroterapii | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Energia laseroterapii 0,01 do 99,99J | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Tryby pracy laseroterapii: ciągła i impulsowa | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Łatwe opróżnienie cieczy ze zbiornika | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Tryb pracy: ciągły, pulsacyjny, pulsacyjny zmienny, synchronizowany z prądem, pulsacyjny ze zwiększonym podciśnieniem dolnym | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Samouszczelniające się ssawki | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Dwa obwody wyjściowe podciśnienia | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Możliwość regulacji podciśnienia | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Niezależne gniazda do aplikacji elektrod do elektroterapii | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Wydajna, cicha pompa | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kontrola parametrów pracy podczas wykonywania zabiegu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Dedykowany tryb do opróżniania cieczy ze zbiornika | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sygnalizacja napełniania zbiornika | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Częstość pulsacji fali podciśnieniowej 6,12,20,40,60 imp/min | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Podciśnienie maks. 500 mbar | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Zakres regulacji podciśnienia 100-500 mbar, krok 40 mbar | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Liczba ssawek 4 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Wyposażenie standardowe: - przewód sieciowy, - kable do podłączenia elektrostymulatora (2 szt.), - przewody podciśnieniowe (4 szt.), - ssawki ⌀ 60 mm (4 szt.), - wkładki wiskozowe ⌀ 60 mm (8 szt.), - łącznik przewodów podciśnieniowych (2 szt.), - zapasowe bezpieczniki sieciowe (2 szt.), | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Wymiary: 30x26x12 cm Waga: maks. 3,5 kg | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Autoryzacja do przeprowadzenia przeglądów i napraw w okresie gwarancji wystawiona przez producenta oferowanego sprzętu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta

......................... dnia ....... . .......... . 2018r

.............................................................

podpis  osoby wskazanej w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo