załącznik nr 3 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 3 – Aparat do terapii skojarzonej (elektroterapia+ultradźwięki)

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do terapii skojarzonej (elektroterapia+ultradźwięki)– 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat do terapii skojarzonej (elektroterapia+ultradźwięki) | Tak – podać nazwę handlową model oraz producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Możliwość prowadzenia trzech w pełni niezależnych zabiegów | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dwukanałowa elektroterapia, zabieg ultradźwiękami oraz tryb pracy mieszanej (skojarzonej | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Intuicyjny panel sterowania | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trzy częstotliwości robocze: 1, 3.2 i 3.3 MHz | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Moc wyjścia 22W (aplikator 10 cm2), 11W (5 cm2), 2,2W (1 cm2) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Praca ciągła i impulsowa (20 i 50% cyklu roboczego) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Automatyczne dostrajanie do aktualnie pracującej głowicy | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Głowice z możliwością pracy w środowisku wodnym | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wizualne i dźwiękowe powiadomienie o braku sprzęgania | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dostępne Prądy: - Interferencyjne średniej częstotliwości, - premodulowane średniej częstotliwości, - prąd stały, - Stymulacja rosyjska (KOTZ), - TENS, - stymulacja wysokonapięciowa, - mikroprądy (impulsy prostokątne jedno – lub dwufazowe: 0,5-500Hz, 1-1000 ms), - tonoliza – poprzez wybór trybu modulacji amplitudy prądu. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dostępne tryby modulacji amplitudy: - tryb ciągły, - tryb przerywany, -tryb naprzemienny (wykorzystywany w stymulacji dwuobwodowej antagonistycznych grup mięśniowych). | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wyposażenie: - aplikator dwuczęstotliwościowy 5cm2 1/3.2 MHz, - zestaw elektrod z przewodami, - zestaw przewodów połączeniowych i adapterów, - żel do ultradźwięków. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dane techniczne: Wymiary: (dł. x szer. x wys.) [mm] 254 x 368 x 127 Waga: 4 kg | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Autoryzacja do przeprowadzenia przeglądów i napraw w okresie gwarancji wystawiona przez producenta oferowanego sprzętu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta.

......................... dnia ....... . .......... . 2018r.

.............................................................

podpis  osoby wskazanej w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo