załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 1 – Aparat wielokanałowy z aplikatorami do magnetoterapii

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat wielokanałowy z aplikatorami do magnetoterapii - 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat wielokanałowy z aplikatorami do magnetoterapii | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przenośny sterownik | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wyposażenie: aplikator szpulowy o średnicy 610mm do podnośnika pionowego (+/-5%) 1 szt, podnośnik pionowy do aplikatora 610 mm (+/- 5%) 1 szt. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Minimum 9 typów fal: sinusoidalny bipolarny sinusoidalny monopolarny sinusoidalny zmienny monopolarny trójkątny bipolarny trójkątny monopolarny trójkątny monopolarny zmienny prostokątny bipolarny prostokątny monopolarny impulsy MgWave | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Maksymalna indukcja magnetyczna min. 300 Gauss | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4 niezależne kanały (możliwość uruchomienia 4 różnych protokołów w tym samym czasie) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Częstotliwość min: 5 to 100Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zegar do 240 min | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Możliwość podłączenia aplikatorów płaskich: 15 i 7,5 cm (+/- 5%) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Bank gotowych programów terapeutycznych | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 5,9” (+/- 5%) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Możliwość tworzenia sekwencji zabiegowych | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Autoryzacja do przeprowadzenia przeglądów i napraw w okresie gwarancji wystawiona przez producenta oferowanego sprzętu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta.

......................... dnia ....... . .......... . 2018r

.............................................................

podpis  osoby wskazanej w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo