załącznik nr 7 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 7 – Aparat do elektroterapii z opcją laseroterapii

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do elektroterapii z opcją laseroterapii- 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat do elektroterapii z opcją laseroterapii | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroterapia prądami: • Interferencyjny premodulowany: 0-70 mA • Interferencyjny czteropolowy: 0-70 mA • Prądy KOTZ: 0-70 mA • TENS biopolarny: 0-100 mA • Wysokonapięciowy: 0-500V • Mikroprądy: 0-1000 μs • TENS unipolarny: 0-110 mA • TENS bipolarny symetryczny: 0-80 mA • TENS bipolarny asymetryczny: 0-110 mA • TENS bipolarny interwałowy: 0-100 mA • Prądy diadynamiczne: 0-80 mA • Impulsy prostokątne unipolarne: 0-80 mA • Impulsy trójkątne unipolarne: 0-80 mA • Prąd galwaniczny ciągły: 0-80 mA • Prąd galwaniczny przerywany: 0-80 mA • Traebert: 0-80 mA • Impulsy prostokątne unipolarne interwałowe: 0-80 mA • Impulsy trójkątne unipolarne interwałowe: 0-80 mA | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Możliwość wprowadzenia różnych parametrów terapeutycznych dla poszczególnych kanałów oraz niezależne zegary dla każdego z obwodów aparatu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Możliwość modulacji amplitudy w następujących opcjach: • udarowej • posuwisto-zwrotnej • wektorowej | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dwa całkowicie niezależne obwody | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Duży, czytelny, kolorowy panel | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zegar zabiegowy (1-60 min) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Regulacja natężenia prądu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zakres wskazań prądu: 0-99 mA | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zasilanie: 220-230V/50Hz | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wymiary: 33 x 20 x 19 cm +/- 5% | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Waga: 2,3 kg +/- 10% | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Możliwość współpracy z aplikatorem do laseroterapii | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Energia laseroterapii 0,01 do 99,99J | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Tryby pracy laseroterapii: ciągła i impulsowa | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | W zestawie sonda prysznicowa 600/905 nm, 500 mW | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Autoryzacja do przeprowadzenia przeglądów i napraw w okresie gwarancji wystawiona przez producenta oferowanego sprzętu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta.

......................... dnia ....... . .......... . 2018r

.............................................................

podpis  osoby wskazanej w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo