Zamawiający:  SAMODZIELNY  SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Zaprasza:  do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie dostaw*, robót budowlanych*, usług* (*niepotrzebne skreślić):

Dostawa macierzy dyskowej wraz z dyskami

Opis przedmiotu zamówienia:

| Typ | Wolnostojący, rack |
| --- | --- |
| min. ilość obsługiwanych dysków: | 4 szt. |
| Rodzaj dysków: | SATA 2 lub SATA3 |
| min. pojemność obsługiwanych dysków: | 1 TB |
| Poziomy RAID: | RAID 6, RAID 5, RAID 1, RAID 0, |
| Porty sieciowe min: | 2 x Gigabit LAN |
| Porty dodatkowe min: | 2 x USB, 1 x eSATA |
| Obsługiwane protokoły plików: | FTP (z SSL), TLS, tryb pasywny, kontrola pasma FTP, |
| Urządzenie obsługuje co najmniej przedstawione typy plików: | CIFS, AFP, NFS, HTTP, FTP, HTTPS, NTP, SNMP, SSH |
| dodatkowe funkcje: | skanowanie złych sektorów, odczyt SMART, kopia na nośnik zew, zarządzanie przez http |
| Autoryzacja użytkownika: | Tak |
| Konfiguracja sieciowa: | TCP / IP, stały lub dynamiczny adres |
| Procesor min: | 1.0GHz |
| Pamięć zainstalowana min: | 256 MB |

Wielkość zamówienia:

4 dyski twarde kompatybilne z podanym serwerem NAS.

Rodzaj dysku: 		wewnętrzny

Pojemność  min:		1 TB

Min. Prędkość obrotowa: 	7200 rpm

Cache	min:			64MB

Format:			3,5 cala

Interfejs:			SATA2 lub SATA3

Termin wykonania (okres realizacji): do 30.04.2013r.

Termin płatności:  30 dni

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Maciej Cabaj 25/ 757- 41-70 wew. 501

Kamil Kowalczyk 25/ 757- 41-70 wew. 501

Sposób przygotowania i termin złożenia oferty:

- Oferta powinna zawierać nazwę firmy, imię, nazwisko i stanowisko osoby ze strony wykonawcy upoważnionej do podpisania umowy, dane teleadresowe, adres elektroniczny.

- Cenę oferty należy podać jako iloczyn ceny jednostkowej netto przez ilość jednostek, uzyskaną wartość netto przemnożyć przez obowiązującą stawkę podatku VAT – tak uzyskana wartość brutto stanowi cena oferty. W przypadku więcej niż jednego asortymentu ceną oferty jest suma wartości brutto wszystkich asortymentów.

Ofertę należy złożyć w terminie do 24.04.2013r. listownie, faxem, drogą elektroniczna, lub   w sekretariacie SSZZOZ

adres: SAMODZIELNY  SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Teodora Dunina                     w Rudce;  al. Teodora Dunina 1  Rudka 05-320 Mrozy

tel/tax: 025 757 43 43;  e-mail: zamowienia@rudka.com.pl