Załącznik Nr 3

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ 3

| L.p. | Nazwa sprzętu i jego parametry | Jedn. miary | Oferowana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren łączący do odsysania, średnica wewnętrzna 6mm x 200cm, dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 560mmHg, posiadające elastyczne doklejane końcówki na zakończeniu drenu, zatyczka na zakończeniu drenu, sterylny op. =...........szt.../* | szt. op. | 1024 …... |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren łączący do odsysania z regulacją siły ssania, średnica wewnętrzna 6mm x 200cm, dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 560mmHg, posiadające elastyczne doklejane końcówki na zakończeniu drenu, posiadający schodkowy regulator siły ssania, sterylny, długość 200mm. op. =...........szt.../* | szt. op. | 1024 …... |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny wkład jednorazowy 1000ml – uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port 7,2/12mm, dający możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach), pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do wysypywania proszku żelującego w saszetkach, wkład wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV, pakowany pojedynczo, sterylny op. =...........szt.../* | szt. op. | 1000 …... |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkład jednorazowy 2000ml – uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port 7,2/12mm, dający możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach), pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do wysypywania proszku żelującego w saszetkach, wkład wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV, biologicznie czysty. Wkłady kompatybilne z ssakami będącymi na wyposażeniu szpitala: – Ssak: VAC-MED – Ssak: ASKIR 20 op. =...........szt.../* | szt. op. | 500 …... |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw jednobutlowy do drenażu KLP jednorazowego użytku o pojemności 3L – komora kolekcyjna wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia o pojemności 3000ml pełniąca równocześnie funkcje zastawki podwodnej oraz komory regulacji siły ssania o regulacji podciśnienia w zakresie 0-25cmH20, dren łączący odporny na zginanie wykonany z miękkiego samouszczelniającego się materiału o długości 1500mm i wewnętrznym przekroju 7mm, dren zabezpieczony spiralą zabezpieczającą przed zatamowaniem wydzieliny, dren łączący do próżni o dł. 385mm i przekroju 7mm, uniwersalny łącznik schodkowy do katetera, komplet haków umożliwiających powieszenie drenażu, sterylny. W każdym opakowaniu zbiorczym 6szt, jest statyw do zestawu. op. =...........szt.../* | szt. op. | 18 …... |  |  |  |  |  |
| 6 | Komora kolekcyjna o pojemności 3000ml – wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia o pojemności 3000ml kompatybilna z zestawem do drenażu KLP, sterylna op. =...........szt.../* | szt. op. | 18 …... |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik z trocarem do drenażu KLP, widoczna linia RTG, sterylny. Rozmiary: CH20, CH24, CH28, CH32, w zależności od potrzeb szpitala. op. =...........szt.../* | szt. op. | 20 …... |  |  |  |  |  |

...........szt./* - podać wielkość opakowania proponowanego przez wykonawcę z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości sztuk

przez zamawiającego. Wyliczone pełne opakowania należy zaokrąglić do 0,5 opakowania w górę a poniżej 0,5

opakowania w dół.

Wartość zamówienia :

netto  zł....................  /słownie/..........................................................................

VAT   zł.................... /słownie/...........................................................................

brutto zł................... /słownie/............................................................................

.....................................................................................................

podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy